分析测试实验室管理制度

为使分析测试质量保证工作深入持久地开展下去，确保测试数据的质量，使这项工作系统化、经常化，做到有章可循、有据可依、科学管理，因此建立一套规章制度共同遵循是很有必要的。

一 分析测试人员岗位责任制

分析测试人员要树立高尚的职业道德，热爱本职工作，钻研分析技术，培养科学作风。

分析测试人员应经专门的技术培训，考试合格后方能承担分析测试工作。

分析测试人员对所承担的分析测试项目应熟悉方法原理，严守操作规程，以使操作准确无误。

认真做好分析测试前的各项准备工作。各项测试条件均符合实验室分析质量控制要求后方可进行样品分析测试。

在接受新分析测试项目时应先完成规定的校准样质量控制实验，经质控人员审核，达到要求后方可进行新项目的检测。

严格执行分析测试质量控制的有关规定，发现异常数据应及时查找原因进行纠正，以保证数据质量。

测试完毕做到及时清洗器具，保持实验室清洁卫生并做好安全检查。

认真填报分析测试结果，字迹要清晰，记录要完整，要实事求是，严禁伪造数据，校对要严格，做到准确无误。

二 分析测试质量保证人员岗位责任制

质保人员应熟悉质量保证的内容、程序和方法。

深入实验室监督检查检测质量保证各项内容的实施情况，定期向有关领导报告监测质量保证技术工作和完成情况。

制定质量保证技术方案，按隶属关系定期组织本实验室及下属实验室及实验室间分析质量控制工作，及时发现分析测试数据的失控现象，督促有关人员查找原因并进行纠正。

协助有关人员研究解决质量控制中遇到的疑难问题。

定期检查、统计各监测项目的质控率、合格率。

按期做好年度质控工作计划与总结、准时上报。

组织技术培训及技术交流，指导下级实验室开展质量保证工作，帮助解决有关质量保证方面的技术问题。

组织所辖实验室及有关分析测试人员的考核和实验室评比等工作。

三 实验室安全操作制度

实验室需配置各种必备的安全设施（通风橱、防尘罩、试剂柜、紧急冲洗区、消防灭火器材、安全通道等）。

对消防灭火器材应做到定期检查、不任意挪用，保证随时均可取用。经常对全体人员进行安全防火教育，保证人人都能正确使用所备的各种消防灭火器材。

实验室内各种仪器设备应按要求放置在固定的处所，不得任意移动。各种标签要保证清晰完整，避免拿错造成事故。

加强对剧毒、易燃、易爆，放射源物品和贵重物品的管理。凡属危险品必须设专人保管。剧毒药品或试剂应贮存于保险柜中，其内外门钥匙应由两人分别掌管。要严格领用手续，随用随领，当天归还。严格控制领用量，并做好使用记录，不准在实验室内任意存放。

使用易燃、易爆和剧毒化学试剂要首先了解其物理化学性质，遵守有关规定操作。

使用各种仪器设备必须严格安全使用规则和操作规程，认真填写使用登记表，发现问题及时报告。

剧毒试剂的废液，必须排入废水处理池进行转化处理，不准任意排入下水道。

用电、用气、用火时，必须按有关规定操作以保证安全。

实验室发行意外安全事故时，应迅速切断电源或气源、火源，立即采取有效措施及时处理，并上报有关领导。

下班时，应有专人检查门、窗、水、电、气等，避免因疏忽大意造成损失。

实验室内不准吸烟、吃食物、存放与实验无关的物品。

- 样品管理制度

外出采样获得的样品在采样、运输、保存等各个环节必须严格遵守有关规定，以保证样品具有代表性、完整性和可比性。

采样人必须熟悉样品采集的全部程序和规范，严格按照有关采样规定执行，要认真记录采样现场的各有关参数和环境现状。

采样前应由技术领导人员组织采样人员、质控人员及实验室分析测试人员共同议定采样计划，使采样和实验室分析测试紧密衔接，保证样品采集的数量与质量。

应注意样品容器的一般处理及特殊处理。特殊处理应严格按要求进行。

对现场需加固定剂处理的样品，应注明处理方法及注意事项。

样品容器的材质要符合监测分析的要求，应能密塞不渗不漏，特别注意要求低温保存的样品。

运输途中应严格避免样品损失、沾污、变质，应在规定时间内送交实验室。

实验室应有专人负责验收样品，并进行登记。样品验收过程中，如发现编号错乱、标签缺损、字迹不清、检测项目不明、规格不符、数量不足，以及采样不合要求者可拒收，并建议补采样品。如无法补采或重采，需经有关领导批准方可收样，且在完成测试后需在报告中注明。

样品验收登记完毕后，应按规定方法妥善保存，并在规定时间内进行分析测试。

固体废渣、土壤、放射性物质、底泥等样品采集后，不得曝晒或高温烘干，须自然风干干燥。风干后的样品按固体加工程序和规范进行细加工。

植物样品带回后，除用鲜样测定的部分外，应立即放在干燥通风无污染的地方晾干处理。如当天来不及处理，应放入冰箱内保存。

生物样品带回后，有5％福尔马液或70％酒精及鲁哥氏液分别固定，长期保存。

采样记录、样品登记表、送样单和现场测试的原始记录应完整、齐全、清晰，并与实验室测试记录汇总保存。

- 数据管理制度

监测分析的各种原始记录（包括采样、测试、数据的检验和分析）都应用钢笔或签字笔填写。

分析测试的原始数据应记录相应的取样量、校准曲线实验、密码样、空白样的结果和样品测试结果。记录应统一记在编有页码的记录本上，不得随意涂抹、撕页，更不得丢失。

测试数据的有效数字按分析方法的规定填写。

修改错误数据时，应在原数上画一条横线表示弃去，并保留原数字清晰可辨的字迹。

确知在操作过程中存在错误时，所得监测分析数据无论好坏都必须舍弃。

原始数据应统一管理，归档存查。常规监测的原始记录一般保存8～10年。专题项目的原始记录随专题报告存档。

任何个人都不得将监测数据据为已有。监测结果未经领导批准不得随意向外提供。

- 监测结果审核制度

各级分析测试技术人员均需参加合格证考核。考核合格后方能取得测报检测数据的资格。

在实验室内进修及代培人员不得独自报出测试数据，必须有专门指导人员或实验室技术主管人员的同意和签字，其测试结果方能生效。

实验室的检测数据应按要求进行检验和处理。

监测结果除由分析人员自校、互校无误外，必须经实验室技术主管人员复核无误后方可填写报告单。报告单上必须有分析人员和复核人员的签字。

在审核过程中，任何一级负责人无权更改监测数据。即使发现错误，也应由分析人员负责更改，签字后重新履行逐级审核手续。

测试报告应按一式两份填写，交室（组）负责人审核签字，由技术业务管理部门统一编号登记后盖章。一般测试报告盖章后即可报出。遇有监测结果超标或样品不合要求等异常情况时，报告应上交上一级技术领导审查签字后方可报出。

- 技术资料管理制度

- 遵照国务院批准的《科学技术档案工作条例》和国家科委、国家档案局联合制定的《科学技术研究档案管理暂行规定》，凡记述和反映分析测试、科研活动过程所形成的具体查考凭证作用和保存利用价值的文字报告、数据记录、计算资料、协议合同、使用操作说明、图纸、图表及声像贮存盘、带等都应立卷归档，实行集中统一管理。技术资料的整理、立卷方法应符合《科学技术档案工作条例》和《科学技术研究档案管理暂行规定》的要求。

- 技术资料的归档范围如下

- 实验室资料

标准溶液配制、标定记录。

校准曲线测定记录。

样品分析记录。

质量控制实验记录。

有毒化学品数量登记、领用记录。

分析测试方法验证的实验报告。

- 监测资料

实验室所负责的常规测试项目，如空气、水质、土壤、噪声、生物、放射性、振动、固体废物以及污染事故的分析测试数据、相应背景数据、现场记录、统计和汇总报表、阶段性总结报告、布点图等有关技术资料。

环境要素摸底调查、污染现状调查、污染源调查、污染事故调查、综合防治效果调查等技术资料。

监测月报、季报、年报及辖区环境质量报告书、年鉴、年报等。

- 建立分析方法的科研资料

科研课题报告、专题调查报告、环境影响评价报告及有关的计划任务书、研究设计方案、论证材料、调研材料、协议合同和审批文件等。

分析方法的研究成果、学术论文、专著手稿及讨论记录等。

科研成果鉴定、评价、推广、奖励等文件。

- 仪器、设备资料

仪器设备订购协议合同书、说明书、操作规程、合格证、装箱单及全套图纸等。

仪器设备运输、调试记录、测定数据、性能鉴定材料、维修验收记录及运行事故报告等。

仪器、设备报废的技术鉴定报告，主管部门审查核实的批示文件等。

- 建筑资料

实验室的设计图纸资料、各种管线的配置图及修缮记录等。

（6）其他技术资料

如有关统计、水文、气象、地质资料及其他交流技术资料等。

- 凡归档的技术资料必须保证完整、准确、真实；字迹工整、图表清晰；各技术环节审签 手续完备；要注明项目、时间、地点、工作者、保管期限、机密等级和资料页数。一般技术资料按一式三份（原件一份，复制件两份）归档。

- 凡应立卷归档的技术资料，要指定专人负责及时收集整理。必须按规定定期向本单位的技术档案机构或档案管理人员移交，妥善保存，任何人不得据为已有。

- 技术资料档案的管理

技术资料应按档案保管的有关规定设专库（室）、专柜、专箱保管，由专人负责。

技术资料应根据其性质、作用区分机密等级；根据其使用价值分为永久、长期（五年）、短期（三年）等三种保管期限。价值鉴定工作由站（所）领导、科室负责人会同档案管理人员组成鉴定小组确定。

档案管理人员接收案卷时，应详细检查案卷的质量和完整性，并按项目分类编号登记，编制案卷目录和检索卡片，以便查阅。技术资料向档案室移交时，须填写交接清单，经双方验证后签字。

技术资料档案库（室）应配置必要的保安设备，切实做到技术资料的安全、保密。要注意通风、干燥、防晒、防尘、防鼠、防蛀、防潮、防水溢、防火、防盗，确保档案的完整，最大限度延长技术资料的使用寿命。

技术资料档案应建立借阅、复制制度。借阅时应履行借阅手续，技术资料一般原本不外借，如需借出，须办理审批手续。借阅者应负责安全、保密、严禁剪贴、抽取、拆散、勾划、涂抹、批注、加字、改字等。归还时资料档案管理人员要认真检查，确保借阅资料的原样。档案材料属于国家财富，严禁私自复制、交换、转让、出卖。

技术资料档案管理人员要定期检查技术资料的保管和使用情况，如发现破损、字迹褪色，应及时修补或复制。

要注销的技术资料档案，必须列出清单，经领导审定，并履行登记签字手续。销毁档案时必须有监销人员在场，防止失密。销毁的技术资料档案要注销案卷目录和检索卡片。严禁私自销毁档案资料。

档案管理人员要忠于职守、不失密、不泄密。在工作变动时，要严格履行移交手续。必须认真清查核对清单，确认后签字。

- 优质实验室评比条件

有完善的实验室管理制度，包括分析测试人员岗位责任制、实验室安全操作制度、仪器设备管理使用制度、化学试剂管理使用制度、原始数据记录及资料管理制度、质量保证人员岗位责任制等，并能坚持执行。

有专职机构或专人负责质量保证工作。按照有关条例如《全国环境监测管理条例》和有关监测技术规范、规定的要求出色完成各项监测任务质控数据合格率不低于95％。

积极参加分析测试人员合格证考核，实际参加人数占应参加人数的95％以上，人均合格率较高，每个检测项目合格人数一般不少于2人。

实验室布局合理，操作环境整洁，仪器设备利用率较高，完好率不低于90％。

重视技术人员的业务培训，成绩显著。积极主动为下级实验室提供技术指导，能正确处理和解决分析测试中的疑难问题。

实验室人员团结协作，组织纪律好，未发行重大质量和安全事故。

- 合格实验员条件

应具有相当于中专以上文化程度，并经培训、考核取得合格证。

应有基本理论知识，包括分析化学基本理论、实验室基础知识、数理统计基础知识；熟知质量保证和质量控制基础知识，分析测试方法原理、操作、计算、干扰物质排除及有关注意事项。

熟练地掌握基本操作技能，包括现场采样、测试技术、正确使用玻璃器皿、规范熟练地操作分析仪器等。

正确操作、严守规程、准确无误地进行监测分析测试。

具有严谨的工作态度，认真负责地填报监测分析结果，做到数据清晰、记录完整校对严格、实事求是。

应具有高尚的科研和实验道德，热爱本职工作，钻研科学技术，培养科学作风，谦虚谨慎，遵守劳动纪律，团结协作。

- 实验室大型精密仪器、有毒危险品管理

1.实验室仪器设备使用管理制度

精密仪器及贵重器皿（如铂器皿、玛瑙研钵等）需有专人保管，登记造册，建卡立档。仪器档案包括使用说明书，验收和调试记录，初始参数，定期保养维护、校准记录、期间核查记录及使用情况的登记记录等。

精密仪器的安装、调试和保养维修，均应严格遵照仪器说明要求进行。上机人员应经考核，合格后方可上机操作。

使用仪器前，要先检查仪器是否正常。仪器发生故障时，要查明原因，排除故障后方可继续使用。绝不允许仪器带病运行。

仪器用毕后，要恢复到所要求的位置，做好清洁工作，盖好防尘罩。

计量仪器（包括天平、砝码、滴定管、容量瓶等）要定期校验、标定，以保证测量值的质量。

对实验室的仪器设备要妥善保管，经常检查，及时维修保养，使之随时处于完好状态。

2.实验室内化学试剂使用管理制度

实验室内使用的化学试剂应有专人保管，分类存放（如酸碱试剂必须分开存放），并定期检查使用及保管情况。

易燃、易爆物品要放在远离实验室的背阴通风处，在实验室内保存的少量易燃易爆试剂要严格管理。

剧毒试剂应放在毒品柜内由专人保管。使用时要有审批手续，两人共同称量，登记用量。

取用化学试剂的器皿应洗涤干净，分开使用。倒出的化学试剂不准倒回， 以免沾污。

挥发性强的试剂必须在通风柜内取用。使用挥发性强的有机溶剂时要注意避免明火，绝不可用明火加热。

纯度不符合要求的试剂，必须经提纯后再用。

配制各种试液和标准溶液必须严格遵守操作规程，配完后立即贴上标签，以免拿错用错。不得使用过期试剂。